«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FÍSICA

INFORME DE PROYECTO

# ESTADO DEL ARTE

Sistema de Litografía Láser de Bajo Costo

para Investigación

Curso: Introducción a Ingeniería Física

INTEGRANTES

| Apellidos y nombres | Código UNI |
| --- | --- |
| Ponce de León Cabezas Fabio | 20241450I |
| Quispe Quispe Herick Eduardo | 20230350H |
| Palomino Luyo Bruno Nicolás | 20240159I |
| Turpo Chipana Lino Mario | 20220460E |
| Díaz Coloma Julio Sebastián | 20230464C |

DOCENTE

Ing. Rivera Tito Harry

Ing. Huaman Aguirre Arnold

Lima – Perú

Índice

1.  Problemática                                                                                                                          3

2.  Aplicación                                                                                                     3

3.  Estado de arte                                                                                                                      3

3.1. Generación de Pulsos Ultra-Cortos y Control Electrónico en  TEA                                 4

3.2. Microlitografía e Interacción Radiación-Materia en Sustratos de Borosilicato                4

3.3. Redirección Lumínica y Propiedades Ópticas                                                                 5

3.4. Ingeniería de Superficies: Pulido Químico-Mecánico (CMP) de Bajo Costo                     5

3.5. Recubrimientos de Película Delgada por PVD                                                                6

4.  Objetivos                                                                                                                             7

5.  Bibliografía                                                                                                                         8

# 1.    Problemática

El acceso a instrumentación de litografía para la investigación en ciencia de materiales y microfabricación depende del costo de los equipos comerciales, que puede superar los 50 000 USD [1] y resulta inaccesible para laboratorios con presupuesto limitado [2]. En el contexto peruano, esta barrera limita la disponibilidad de instrumentación especializada en universidades y centros de investigación. La litografía, entendida como la técnica de transferencia de patrones a escala micrométrica sobre un sustrato, es una etapa fundamental en la fabricación de microdispositivos, sensores y circuitos. En consecuencia, la ausencia de equipos accesibles limita el avance científico y tecnológico en los siguientes aspectos:

Desarrollo  de  líneas  de  investigación: restringe la consolidación de líneas de investigación en microfabricación dentro de universidades y centros de investigación nacionales.

Formación práctica: reduce las oportunidades de que estudiantes e investigadores adquieran experiencia directa en procesos de fabricación a microescala.

Dependencia tecnológica: genera una dependencia de la importación de equipos comerciales de litografía, cuyo elevado costo resulta inaccesible para laboratorios universitarios con presupuesto limitado.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de contar con alternativas de bajo costo que permitan cubrir esta brecha instrumental.

# 2.    Aplicación

La escritura directa con láser se ha empleado para fabricar transistores NMOS [1] y circuitos fotónicos integrados  [2], lo que respalda su uso en los siguientes dispositivos y componentes:

Sensores: elaboración de sensores basados en patrones microestructurados.

Semiconductores: procesamiento de obleas para la investigación de dispositivos semiconductores.

Circuitos: fabricación de circuitos impresos y microcircuitos personalizados.

Otros procesos de microfabricación: cualquier aplicación que requiera patrones de alta resolución.

# 3.    Antecedentes

La evolución de la instrumentación científica basada en hardware de código abierto ha transformado radicalmente el acceso a tecnologías ópticas avanzadas. Tradicionalmente, los sistemas de radiación ultravioleta de alta potencia pico y las estaciones de microlitografía láser han estado confinados a entornos industriales o laboratorios altamente dotados debido a los elevados costos comerciales de sus componentes. Sin embargo, tal como se aborda en los fundamentos teóricos de la física moderna de láseres [3], la convergencia entre la electrónica de potencia de bajo coste, las técnicas de manufactura accesible y la física de plasmas a presión atmosférica ha abierto una nueva vía para democratizar el desarrollo experimental [4, 7].

El presente estado del arte aborda la integración de un sistema completo enfocado en la microlitografía de precisión y de bajo costo: desde la generación temporal de pulsos ultra-cortos mediante descargas transversales, pasando por la gestión geométrica y reflectiva de la luz, hasta llegar al procesamiento de superficies de borosilicato mediante recubrimientos de película delgada [5, 6]. A continuación, se examinan los fundamentos teóricos y experimentales que respaldan cada fase crítica del diseño tecnológico a partir de una sólida base bibliográfica de quince referencias clave.

3.1. Generación de Pulsos Ultra-Cortos y Sistemas de Control Electrónico en Láseres TEA

En el núcleo de la generación de radiación ultravioleta accesible se encuentran los láseres de descarga transversal a presión atmosférica (TEA), particularmente los sistemas basados en la línea de emisión del nitrógeno molecular (337.1 nm). Como señalan Svelto [3] en su tratado fundamental y Hussain & Imran [7] en sus desarrollos específicos de instrumentación experimental, la capacidad de obtener pulsos ópticos en el régimen de los nanosegundos sin requerir costosos sistemas de vacío estriba en la correcta implementación de circuitos de descarga rápida, destacando la topología de línea Blumlein.

El principal desafío técnico documentado en la literatura de instrumentación —respaldado por publicaciones en revistas especializadas como Review of Scientific Instruments [17]— radica en maximizar la tasa de cambio temporal de voltaje (dV/dt) en el canal de gas. Para lograr compresión energética eficiente, el sistema exige un circuito de conmutación de altísima velocidad. Las investigaciones sobre conmutación de baja inductancia desarrolladas por Schwab & Hollinger [10] demuestran que esto se resuelve mediante arquitecturas de control digital integradas con microcontroladores que gestionan el pulso de disparo de baja tensión hacia semiconductores de potencia rápidos (MOSFETs o IGBTs). Estos dispositivos activan transformadores de pulso capaces de elevar el voltaje de 12 kV a 20 kV hacia un interruptor de alta presión o chispero (spark gap).

El control del retraso temporal (jitter) es crítico para la estabilidad del pulso; por ello, la literatura avala el uso de electrodos de tungsteno en el chispero sometidos a un flujo de purga controlado, garantizando descargas eléctricas altamente repetitivas y estables a presión atmosférica [7, 10, 17].

3.2. Microlitografía e Interacción Radiación-Materia en Sustratos de Borosilicato

Una vez generado el pulso ultravioleta, el objetivo tecnológico es su aplicación en la microlitografía sin máscara y el peritaje de materiales. De acuerdo con los fundamentos de procesamiento láser compilados por Bäuerle [6] y complementados por los estudios clásicos de Ready [11] sobre los efectos de la radiación de alta potencia, la interacción de pulsos nanosegundos con sustratos vítreos desencadena fenómenos de ablación fotoquímica y fototérmica controlada.

En este contexto, el borosilicato se ha consolidado en la literatura científica especializada y en las recopilaciones sobre microfabricación láser editadas por Zhou [16] como el sustrato de referencia por excelencia. Esto se debe a su excepcional estabilidad termomecánica, caracterizada por un coeficiente de expansión térmica sumamente bajo (aproximadamente 3.3 x 10-6 K-1). Las investigaciones demuestran que al enfocar la radiación ultravioleta del láser TEA sobre placas de borosilicato, la energía se confina en áreas submicrométricas con un umbral de daño inducido por láser (LIDT) adecuado, permitiendo realizar modificaciones morfológicas superficiales de alta precisión sin inducir microfisuras volumétricas ni tensiones térmicas catastróficas en el material circundante [6, 11, 16].

3.3. Redirección Lumínica y Propiedades Ópticas de Espejos Parabólicos Fuera de Eje

La gestión geométrica del haz generado por un láser TEA presenta una dificultad singular: el plasma no se origina en un punto infinitesimal, sino en una rendija rectangular (típicamente de 1 mm a 2 mm de ancho por varios centímetros de largo), lo que produce una divergencia geométrica asimétrica.

Para solucionar este inconveniente sin recurrir a filtros de absorción tradicionales —los cuales se perforarían instantáneamente bajo la tremenda densidad de potencia del pulso UV—, la óptica moderna y los reportes en Applied Optics implementan espejos parabólicos fuera de eje (off-axis). Tal como detalla Hecht [4] en su obra clásica de óptica y fundamenta Kidger [12] en los principios de diseño de sistemas ópticos, un segmento parabólico descentrado permite colocar la fuente de plasma exactamente en el foco lateral, transformando el frente de onda divergente en un haz cuasi-paralelo que se propaga horizontalmente. De este modo, se evita cualquier obstrucción física de la estructura del láser y se preserva la calidad del frente de onda para su posterior enfoque de alta densidad energética [4, 12].

3.4. Ingeniería de Superficies: Pulido Químico-Mecánico (CMP) de Bajo Costo

Para que un espejo reflector trabaje eficientemente en el ultravioleta sin dispersar la luz de forma difusa, el sustrato de borosilicato debe poseer una rugosidad nanométrica (Ra). La literatura de procesos de manufactura accesible y los estudios tribológicos sobre vidrios —sintetizados por Cook [9]— respaldan la utilización de técnicas de pulido químico-mecánico (CMP) de bajo costo, empleando infraestructura de taller accesible en lugar de maquinaria industrial prohibitiva.

Siguiendo los fundamentos de los mecanismos químicos del pulido de cristales, el proceso no es puramente abrasivo. Al utilizar una suspensión acuosa de óxido de cerio (CeO2) como agente libre, las partículas de ceria reaccionan químicamente con los grupos silanol superficiales del borosilicato, formando enlaces puente interfaciales que ablandan y remueven las micro-asperezas de manera controlada [9].

Para evitar tensiones térmicas o deformaciones plásticas indeseadas en el vidrio durante el frote, los reportes técnicos validan el uso de un plato de fricción accionado mecánicamente a una velocidad baja y constante de 60 RPM. Esta velocidad asegura una acción chemomecánica suave y uniforme, logrando la planitud óptica requerida antes de derivar el sustrato a las etapas de recubrimiento PVD [9].

3.5. Recubrimientos de Película Delgada por PVD: El Sistema de Plata y Dióxido de Silicio

La etapa final de la preparación óptica comprende el depósito de películas delgadas sobre el borosilicato pulido mediante Depósito Físico por Vapor (PVD), ya sea por evaporación térmica o sputtering en instalaciones universitarias, bajo los lineamientos teóricos y prácticos establecidos por Macleod [5] en su análisis de filtros ópticos, los principios generales de ingeniería de capas delgadas de Ohring [15] y los manuales de procesamiento de Mattox [13].

Propiedades Reflectivas de la Plata (Ag)

La plata pura es el material metálico con la mayor reflectancia intrínseca en el espectro visible e infrarrojo cercano (95% a 98%). Sin embargo, como documenta Hass [6] en su investigación seminal sobre espejos para el ultravioleta publicada en Applied Optics, en la región de los 337.1 nm (correspondiente al láser de nitrógeno), la plata experimenta una transición interbanda electrónica que reduce su reflectancia teórica, manteniéndose no obstante en valores altamente competitivos de 90% a 92%, superando con creces el rendimiento de metales alternativos en ese rango espectral [5, 8].

La Función del Recubrimiento de Dióxido de Silicio (SiO2)

La gran limitación histórica de la plata pura en ambientes operativos reales es su vulnerabilidad química: se oxida con facilidad, es sensible a los compuestos sulfurosos y sufre una degradación acelerada ante el ozono (O3) generado por las descargas de plasma del láser TEA [8].

Para resolver este problema, la ingeniería de superficies respaldada por publicaciones en Thin Solid Films y los trabajos sobre espejos dieléctricos de alta eficiencia de Perry et al. [12] incorpora una capa protectora dieléctrica de dióxido de silicio (SiO2) depositada inmediatamente después de la plata mediante PVD [5, 13, 14, 15]. Esta capa cumple un doble propósito fundamental:

Pasivación química hermética: Actúa como un sello físico que bloquea la entrada de humedad, oxígeno y ozono, evitando la sulfuración y corrosión de la capa reflectiva subyacente [5, 8, 14].

Optimización interferencial y resistencia al daño: Diseñada mediante un control estricto del espesor óptico (capa de cuarto de onda), minimiza las pérdidas por reflexión de Fresnel y eleva drásticamente el umbral de daño inducido por láser (LIDT) [5, 14]. Esto permite que el espejo soporte los impactos repetitivos de los pulsos ultra-cortos de alta densidad energética sin sufrir delaminación térmica, consolidando al sistema Borosilicato - Plata - SiO2 como la solución óptima, robusta y económicamente viable para estaciones de microlitografía láser de bajo coste [5, 8, 13, 14, 15].

# 4.    Objetivo

## 4.1.    Objetivo general

Desarrollar un sistema de litografía láser accesible para la fabricación a microescala, con una resolución espacial del orden de 10 μm, comparable a la de sistemas DLW de bajo costo reportados [2], y con un costo considerablemente menor al de los equipos comerciales, que pueden superar los 50 000 USD [1]

## 4.2.    Objetivos específicos

Diseñar la arquitectura óptica y mecánica del sistema, incluyendo la fuente láser, el posicionamiento XY/XYZ y la óptica de enfoque.

Implementar el sistema de control (firmware y software) para la generación de pa- trones.

Caracterizar la resolución espacial y la repetibilidad del sistema, verificando el cum- plimiento de la resolución objetivo mediante pruebas de fabricación reales.

Documentar el proceso completo para facilitar su réplica en otros laboratorios.

# 5.    Referencias

[1]  B. J. Gonzalez, E. Bourcart, J. K. Wirant, M. Juan, J. Wang, and M. T. Moneck, “A low-cost, open-source maskless photolithography stepper for microfabrication,” arXiv:2510.15082 [physics.ins-det], Oct. 2025.

[2]  A.  Moreira, A.  Fantoni,  M.  Fernandes,  and  J.  Fidalgo, “Low-cost  DLW setup for fabrication of photonics-integrated circuits,” Micromachines, vol. 17, no. 1, Art. no. 125, Jan. 2026, doi: 10.3390/mi17010125.

[3] Bäuerle, D. (2011). Laser processing and chemistry (4th ed.). Springer.

[4] Cook, L. M. (1990). Chemical processes in glass polishing. Journal of Non-Crystalline Solids, 120(1-3), 99-107.

[5] Hass, G. (1982). Mirror coatings with protected and enhanced silver films for the ultraviolet, visible, and infrared regions. Applied Optics, 21(11), 1891-1894.

[6] Hecht, E. (2016). Optics (5th ed.). Pearson.

[7] Hussain, M., & Imran, T. (2015). Design and construction of prototype transversely excited atmospheric (TEA) nitrogen laser energized by a high voltage electrical discharge. Journal of King Saud University - Science, 27(3), 233-238.

[8] Kidger, M. J. (2002). Fundamental optical design. SPIE Press.

[9] Macleod, H. A. (2017). Thin-film optical filters (5th ed.). CRC Press.

[10] Mattox, D. M. (2010). Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing (2nd ed.). Elsevier.

[11] Ohring, M. (2001). Materials science of thin films (2nd ed.). Academic Press.

[12] Perry, M. D., Boyd, R. D., Britten, J. A., Decker, D., Komashko, A., Nguyen, H. T., & Shore, B. W. (1999). High-efficiency dielectric mirrors for ultraviolet applications. Optics Letters, 24(9), 605-607.

[13] Ready, J. F. (1971). Effects of high-power laser radiation. Academic Press.

[14] Review of Scientific Instruments. (AIP Publishing).

[15] Schwab, A. J., & Hollinger, F. W. (1983). Characteristics of low-inductance, fast-high-voltage spark gaps. IEEE Transactions on Plasma Science, 11(3), 199-205.

[16] Svelto, O. (2010). Principles of lasers (5th ed.). Springer.

[17] Zhou, Y. (Ed.). (2013). Laser precision microfabrication. Springer.